LinkGuard 全功能統整表

AI 災害救援指揮系統｜功能盤點與跨平台對照｜2026-04-30

整理依據：README、平台功能規範、系統架構規範、JSON 通訊協議、LoRa 韌體規範、Mac 中繼規範、雙模型/三層 AI 設計與審計報告。

# 一、系統定位與功能範圍

| 層級 | 主要功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 前線資料採集 | 傷員回報、語音回報、GPS、快速狀態、危險標記、增援、任務回報、照片回報 | iOS 與 Android Rescue 是現場搜救端，負責把第一線資訊送回 HQ 與後端。 |
| HQ 指揮中心 | 命令下發、災情管理、人員配置、PWS、會報、通知、事件日誌、分區地圖、照片牆、統計、資源 | macOS HQ 是主要指揮台，Android HQ 提供可攜式指揮中心能力。 |
| AI 決策 | START 檢傷、六維度排序、LLM 指揮建議、翻譯、聊天、三層模型升級、AI 提案 | Gemma/Qwen 服務整合傷員、語音、氣象、資源與歷史決策，生成可推播的決策。 |
| 通訊與中繼 | TCP 8930、TCP 9000、HTTP 8001-8006、UDP 9001、MQTT 1883、BLE、LoRa | 前線裝置經 Mac/HQ 中繼到 Windows 後端，並可透過 Bonjour/NSD 自動發現。 |
| 資料與營運 | SQLite WAL、USB 雙備份、離線回放、Web Dashboard、健康檢查、審計測試 | 支援展示、復盤、統計查詢與斷網情境下的資料保存。 |

# 二、硬體與角色配置

| 設備 | 角色 | 主要任務 |
| --- | --- | --- |
| RTX 3080 主機 | 推理與後端伺服器 | Gemma/Qwen AI、START 評分、TCP 聚合、MQTT、PWS、資料庫、備份與 Web 服務。 |
| RTX 2060 筆電 | 語音辨識節點 | Whisper Large-v3 / FastAPI，負責語音轉文字。 |
| M2 MacBook Air | HQ 指揮中心 | LinkGuardHQ macOS、TCP 8930、中繼 Windows backend、Mac-only 語音與照片伺服器。 |
| iPad Air M2 | 現場醫療站 | 傷員列表、傷員回報、決策接收、平板側欄操作。 |
| iOS 手機 | 現場終端 | 回報、電台、BLE/LoRa、GPS、照片與通知。 |
| Android 手機 | 現場終端 | 回報、電台、BLE/LoRa、通訊、決策接收。 |
| RT-AX1800S | 區網骨幹 | 指揮站 Wi-Fi，連接 HQ、後端與前線裝置。 |
| Heltec LoRa 32 V3 | 長距離無線節點 | Victim / Rescue / HQ 三角色韌體，提供 LoRa 與 BLE 橋接。 |

# 三、核心功能總覽

| 功能群組 | 具體功能 | 使用者/來源 | 主要輸出 | 關聯服務/模組 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傷員回報與檢傷 | 前線填寫呼吸、回填、意識、位置、GPS、備註 | iOS / Android Rescue | START 分類、患者排序、AI 決策觸發 | patient → tcp_server → gemma/qwen |
| AI 指揮決策 | 聚合傷員、語音、氣象、資源、歷史決策 | 後端 / HQ | 優先處置、資源調配、注意事項、差異說明 | 8001 /generate |
| 即時語音 PTT | 16kHz PCM UDP 音訊、PTT 開始/停止狀態 | 前線裝置 | 語音廣播、狀態推播、可轉錄 | UDP 9001、voice_broadcast_rx |
| 固定會報 | 音訊會報、位置、傷員快照、氣象快照 | iOS / Android Rescue | RPT 編號、轉錄、摘要推播、音訊串流 | 8003 /report |
| 照片回報 | 照片、位置、說明、縮圖 | iOS 前線 / Mac HQ | 照片牆、photo_alert、USB 備份 | 8004 /photo |
| 聊天通訊 | 廣播或私訊、已讀追蹤 | HQ ↔ 前線 | chat_message、read_status | TCP 8930 |
| 指揮命令 | 搜索、支援、撤離、醫療、後勤、交班等命令 | HQ | 前線通知、全螢幕警報、回執 | command / hq_command |
| 災害與危險管理 | 災害狀態、區域狀態、危險標記 | HQ / 前線 | disaster_update、hazard_report、timeline | HQCommandServer |
| 人員與團隊 | 人員配置、團隊成員、部門碼、外勤裝置 | HQ / 前線 | personnel_assignment、status_report | HQViewModel |
| 增援與任務 | 增援請求、回覆、任務指派、進度更新 | HQ ↔ 前線 | reinforcement_request / task_update | WiFiMessage |
| PWS 與氣象 | CWA 測站資料、溫度、濕度、風速、降雨 | 後端 | weather_update、PWSAlert、AI 上下文 | pws_fetcher |
| GPS 位置 | lat/lon/accuracy/role/name | 前線裝置 | 位置軌跡、統計、人員定位 | location → linkguard_db |
| 統計儀表板 | 傷患分類、人員、資源、通訊、決策、照片、事件時間 | HQ / Web Dashboard | stats_update、歷史統計 | stats_server 8005 |
| 資源管理 | 資源 CRUD、部署、回收 | HQ / Web Dashboard | resource_update | resource_server 8006 |
| LoRa 節點監控 | RSSI、SNR、電量、GPS、PDR、SOS、心率 | Heltec / MQTT | node_status 推播、受困者列表 | MQTT 1883、BLE Notify |
| 多語言翻譯 | 醫療、行動指揮、後勤語境翻譯 | 前線 / HQ | JSON translated 結果 | 8001 /translate |
| 三層 AI 與提案 | field/hq_local/hq_main tier、升級、AIProposal、倒數自動下令 | 後端 / HQ | 提案列表、取消、派發、升級通知 | /chat、/ai/command/* |
| 離線與備份 | USB 同步、完整快照、Mac-only 語音/照片、離線回放 | 後端 / Mac HQ | replay timeline、資料保存 | usb_backup、replay/server.py |

# 四、跨平台功能對照

| 功能 | iOS 前線 | Android Rescue | macOS HQ | Android HQ | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 傷員回報 | 完整 | 完整 | 中繼 / 觸發 | 中繼 + 表單 | 兩端可進入 AI 檢傷流程。 |
| PTT 電台 | 完整 | 完整 | 中繼 | 未列入 | Mac HQ 可做 UDP 9001/9002 中繼。 |
| 固定會報 | 完整 | 完整 | 中繼 / 辨識 | 未列入 | HTTP 8003，支援 Whisper 或 Apple Speech。 |
| 照片上傳 | 完整 | 未實作 | 本地伺服器 + 照片牆 | 未列入 | 審計建議補 Android 照片上傳。 |
| AI 決策 | 接收 | 接收 | 觸發 + 接收 + 顯示 | 觸發 + 接收 | 後端可由 patient、voice、manual 觸發。 |
| BLE / LoRa | 完整 | 完整 | 完整 / 串列 | 未列入 | Field 端連 rescue.ino；HQ 可直連 LoRa 開發板。 |
| 指揮命令 | 接收 | 接收 | 發送 / 定向 | 發送 | 支援 broadcast 或 selected targets。 |
| 災害管理 | 接收 / 回報危險 | 接收 / 回報危險 | 發送 / 管理 | 發送 / 管理 | 含災害狀態、分區、危險標記。 |
| 人員配置 | 接收 | 接收 | 發送 / 管理 | 發送 / 管理 | 含人員總覽與角色配置。 |
| PWS 警報 | 接收 | 接收 | 發送 / 轉換氣象 | 發送 | 後端 weather_update 可轉為 PWSAlert。 |
| 翻譯 | 完整 | 完整 | 中繼 + 離線 fallback | 未列入 | 支援 zh-TW/en/ja/ko/vi/th/id/ms。 |
| 照片牆 | 未列入 | 未列入 | 完整 | 未列入 | 顯示 photo_server / HQPhotoServer 縮圖與原圖。 |
| 統計儀表板 | 未列入 | 未列入 | 完整 | 未列入 | Mac-only 可本地計算 fallback。 |
| 資源管理 | 接收更新 | 接收更新 | 完整 | 未列入 | CRUD / deploy / return。 |
| 響應式平板 | sidebarAdaptable | NavigationRail | Sidebar | Sidebar | 手機端改用底部分頁或 ScrollableTabRow。 |
| HQ Peer 同步 | 未列入 | 未列入 | 完整 | 完整 | 同步命令、聊天、災情、人員、PWS、會報、任務等狀態。 |

# 五、iOS / iPadOS 前線應用功能

| 分頁 | View | 功能 | 關聯資料/狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總覽 | DashboardView | 系統狀態、統計卡、節點連線、快速狀態、倒數、任務、危險、受困者、交班摘要 | 受困者/SOS/團隊/增援/訊息/命令統計 |
| 電台 | RadioView | PTT 語音、radio_control、語音會報 | UDP 9001 / 會報上傳 |
| 通訊 | FieldChatView | 聊天訊息、私訊/廣播、未讀 | chat_message badge |
| 指揮決策 | DecisionView | AI 決策卡、傷員排序、資源狀態 | decision badge |
| 災情 | FieldDisasterView | 災害狀態、危險回報 | hazard_report |
| SOS | SOSRecordListView | SOS 紀錄、全螢幕警報 | SOS 數 |
| 受困者 | VictimListView | VictimNode 心率、RSSI、距離、SOS、線上狀態 | 受困者數 |
| 增援 | ReinforcementListView | 增援請求與回覆 | 待處理數 |
| 團隊 | TeamListView | 團隊節點、部門、電量、RSSI、受困者數 | 團隊狀態 |
| 命令 | CommandListView | 指揮命令列表、危急覆蓋層、震動/警報 | 未讀命令 |
| 通知 | FieldNotificationView | 個人通知與系統通知 | 未讀通知 |
| 傷員回報 | PatientFormView | 呼吸、回填、意識、GPS、備註 | patient → AI |
| 翻譯 | TranslatorView | 救災醫療多語翻譯 | translate_request |
| 照片 | PhotoReportView | 照片上傳、縮圖、位置、說明 | photo_alert |
| 連線 | ConnectionView | BLE、Wi-Fi、HQ 連線、LoRa 檔位/配對碼 | BLE / Bonjour |

# 六、macOS HQ 指揮中心功能

| 區塊 | View | 功能 | 關聯資料/訊息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀表板 | HQDashboardOverview | 即時概況、fieldUnits、統計卡、決策摘要、外勤狀態 | 指揮總覽 |
| 災害狀態 | HQDisasterView | 建物、樓層、區域狀態與災害資訊維護 | disaster_update |
| 人員總覽 | HQPersonnelOverviewView | 跨隊伍人員分布、角色、狀態 | 人員統計 |
| 受困者總覽 | HQVictimOverviewView | 受困者列表、SOS、心率、電量、訊號 | VictimNode |
| 人員配置 | HQPersonnelView | 角色配置、區域/任務分派 | personnel_assignment |
| 通訊頻道 | HQChatView | 聊天廣播、私訊、中繼 | chat_message |
| PWS 警報 | HQPWSView | 公開預警、氣象轉警報、警報音 | pws_alert |
| 會報系統 | HQBriefingView | 會報建立、摘要與同步 | briefing / report_summary |
| 廣播 | HQBroadcastView | 文字廣播、已讀追蹤、緊急廣播 | text_broadcast |
| 個人通知 | HQNotificationView | 指定人員通知 | personal_notification |
| 事件日誌 | HQTimelineView | 系統事件、危險、SOS、任務與中繼記錄 | timeline |
| 分區地圖 | HQZoneMapView | 分區狀態與現場區域管理 | zone map |
| 會報儀表板 | HQReportsDashboardView | 會報、轉錄、PDF/報告資料 | reports |
| 指揮決策 | HQDecisionView | AI 決策、手動觸發、傷員選取 | request_decision |
| 照片牆 | HQPhotoWallView | 照片縮圖、原圖、photo_alert | HQPhotoServer / photo_server |
| 統計儀表板 | HQStatsDashboardView | 傷患、人員、資源、通訊、事件統計 | stats_update |
| 資源管理 | HQResourceView | 資源 CRUD、部署、回收 | resource_update |
| AI 大儀表板 | HQGrandDashboardView | AI 健康度、tier routing、升級與提案狀態 | /ai/health |

# 七、Android Rescue 與 Android HQ 功能

| 平台 | 模組 | 功能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android Rescue | MainScreen | 15 分頁：總覽、受困者、SOS、災情、通訊、增援、團隊、命令、通知、電台、傷員、決策、翻譯、照片、連線 | 手機用 ScrollableTabRow；平板用 NavigationRail。 |
| Android Rescue | DashboardScreen | 統計、快速入口、狀態與現場資訊 | 可從 Dashboard 跳轉後返回。 |
| Android Rescue | RadioScreen | PTT、固定會報、音訊上傳 | 上傳端點 8003 /report。 |
| Android Rescue | PatientFormScreen | 傷員回報表單 | 送 patient 給 HQ / 後端。 |
| Android Rescue | TranslatorScreen | 多語翻譯 | translate_request。 |
| Android Rescue | PhotoReportScreen | 照片頁面存在，但審計列為未完成上傳能力 | 待補 Android 照片上傳。 |
| Android HQ | HQDashboardScreen | 16 分頁：總覽、命令、外勤、人員總覽、受困者、災情、通訊、人員、PWS、會報、通知、傷員回報、指揮決策、事件日誌、分區地圖、會報儀表板 | 可攜 HQ。 |
| Android HQ | HQCommandServer.kt | TCP 8930、NSD 註冊、處理 hello/status/chat/decision | 支援 HQ Peer role。 |
| Android HQ | HQBackendBridge.kt | 連接 Windows backend 9000，收 decision/weather/ack | 目前接收範圍比 macOS HQ 小。 |
| Android HQ | DeviceTargetSelector | 多裝置定向指揮 | broadcast 或 selected targets。 |

# 八、後端服務與 API 能力

| 服務/模組 | Port | 協議 | 主要功能 | 代表端點/訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tcp_server | 9000 | TCP + Bonjour | 訊息聚合、格式正規化、AI 觸發、決策/氣象/節點狀態推播 | patient、location、voice_result、radio_control、report_summary |
| gemma4_server / qwen_server | 8001 | HTTP FastAPI | AI 決策、翻譯、聊天、模型切換、三層 tier routing、提案管理、檢傷 API | /generate、/chat、/translate、/ai/command/* |
| whisper_server | 8002 | HTTP FastAPI | Whisper Large-v3 語音轉錄，回傳文字與語言/時長 | /transcribe |
| http_server | 8003 | HTTP FastAPI | 會報上傳、音訊串流、報告列表、PDF/報告產生、Web Dashboard | /report、/reports、/dashboard |
| photo_server | 8004 | HTTP FastAPI | 照片上傳、壓縮、縮圖、照片列表、radio/audio backup | /photo、/thumb/{id}、/photos |
| stats_server | 8005 | HTTP FastAPI | 即時統計、歷史統計、健康檢查，30 秒推播 stats_update | /stats、/stats/history |
| resource_server | 8006 | HTTP FastAPI | 資源清單、新增、更新、部署、回收，變動推播 resource_update | /resources、/deploy、/return |
| udp_server | 9001 | UDP | 低延遲 PTT 音訊接收、去重、緩衝、轉 WAV、送 Whisper | LGBD binary packet |
| mqtt_broker | 1883 | MQTT v5 | 訂閱 linkguard/nodes/#，更新 LoRa node_status | node_status 推播來源 |
| pws_fetcher | 內部 | HTTP API | 中央氣象署測站 C0A980，提供氣象摘要與 AI 上下文 | temperature/humidity/wind/rainfall |
| linkguard_db | SQLite WAL | DB | 決策、傷員、位置、會報、氣象、轉錄、LoRa、事件紀錄 | data/linkguard.db |
| usb_backup / replay | 檔案 / Web | 備份 / 回放 | 15 分鐘 DB 同步、60 分鐘完整快照、離線回放 timeline | USB/LinkGuard、replay/server.py |

# 九、主要資料流與通訊訊息

| # | 資料流 | 路徑 | 輸出/效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傷員回報 | iOS/Android → HQ 8930 → Backend 9000 → AI 8001 | START 分類、患者排序、decision 推播 |
| 2 | PTT 即時語音 | App UDP 9001 → udp_server/HQ relay → Whisper → tcp_server | voice_broadcast_rx、voice_result |
| 3 | 語音轉錄 | 音訊 multipart → /transcribe 8002 → tcp_server | text/language/duration |
| 4 | 固定會報 | App → /report 8003 → Whisper → SQLite → tcp_server | RPT ID、transcription、report_summary |
| 5 | 照片 | iOS/Mac → /photo 8004 → thumbnail → tcp_server | photo_alert、照片牆 |
| 6 | 氣象 | pws_fetcher → CWA API → tcp_server → HQ/Field | weather_update / PWSAlert |
| 7 | LoRa 節點 | Heltec → MQTT linkguard/nodes/# → tcp_server | node_status、RSSI/SNR/battery/GPS |
| 8 | GPS 位置 | Field location → HQ → tcp_server → DB | locations 表、統計與人員位置 |
| 9 | 指揮命令 | HQ command → WiFiMessage → Field | 通知、震動、全螢幕警報、回執 |
| 10 | 狀態回報 | Field 每 10 秒 → HQ | fieldUnits、電量、BLE、victims/team |
| 11 | 聊天 | HQ ↔ Field chat_message | 聊天列表、未讀、私訊/廣播 |
| 12 | 統計與資源 | stats/resource server → tcp_server → HQ/Field | stats_update、resource_update |
| 13 | 翻譯 | Field translate_request → HQ/Backend /translate | translated JSON、離線 fallback |
| 14 | AI 提案/升級 | /chat、/ai/command/*、escalation_trigger | 提案倒數、取消、派發、tier 狀態 |

# 十、AI 功能整理

| 功能 | 端點/模組 | 輸入 | 輸出/說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| START 檢傷 | triage_START / /triage/score / /triage/rank | 呼吸、微血管回填、意識 | 黑/紅/黃/綠與原因，搭配六維度分數排序。 |
| 決策生成 | /generate | 語音、傷員、氣象、資源、歷史決策 | 固定格式輸出：優先處置、資源調配、注意事項、與上次差異。 |
| 多語翻譯 | /translate | source_lang、target_lang、context、text | 保留人名、代號、座標、數字、單位與醫療數值。 |
| AI Chat | /chat / /chat/with_tools | session_id、message、role | 依 field/hq_local/hq_main tier 回覆，可自動升級。 |
| 三層路由 | field / hq_local / hq_main | session_id 前綴與 complexity hint | field 可升 hq_local，HQ 可手動升 hq_main。 |
| 雙模型升級 | /escalate / /peer/ping / /dual/config | 信心度、紅色傷患數、撤離、資源利用、矛盾情報 | 小模型快速初判，大模型深度分析，離線時降級運作。 |
| AI 提案 | /ai/command/list / propose / auto_dispatch / cancel | AIProposal type、priority、targets、mode、countdown | 自動或手動指令；撤離/封鎖需二次確認。 |
| 回報整型化 | /report/formalize | raw_text、report_type | 將口語回報整理成結構化 patient/resource/hazard/general。 |
| 指令佇列 | /command / /command/queue / /command/ack | 指令內容、目標、ack | 後端指令下發與回執。 |
| AI 健康/模型 | /ai/health / /models / /model / /ai/models | 模型清單、主機狀態、queue、錯誤率 | HQ 大儀表板可監控 AI 主機與 tier routing。 |

# 十一、LoRa / BLE 韌體功能

| 韌體/功能 | 角色 | 通訊 | 功能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| victim.ino | 受困端 | 910 MHz | SOS 按鍵、心率模式、電池、NVS、看門狗、LoRa 心跳 | Garmin BLE HRP 或模擬心率。 |
| rescue.ino | 搜救端 | 910 MHz | BLE GATT Server、VictimNode/TeamNode 追蹤、9 級 profile、LoRa 命令轉發 | iOS/Android 透過 BLE 連接。 |
| hq.ino | HQ 端 | 912 MHz | HQ 節點追蹤、指揮命令歷史、專用 BLE UUID | 與前線 910 MHz 分離避免干擾。 |
| BLE Notify | Field 狀態 | BLE | id/dept/bat/vbat/lvl/pair/victims/team | 供 App 更新受困者、團隊與 LoRa 狀態。 |
| BLE Write | 設定與回覆 | BLE | setdept、setlvl、setpair、cmd_ack、reinforce、rf_reply、team_ping | App 可設定部門、檔位、配對碼與增援。 |
| LoRa Profile | L0-L8 | SF7-SF12 | 極速到最遠九檔，L4 為預設標準 | 依距離與穿透需求調整。 |
| 距離估算 | RSSI 模型 | 公式 | d = 10^((A - RSSI)/(10n))，A=-30，n=2.7 | 輸出 m / km 文字距離。 |

# 十二、資料庫、備份與回放

| 表/功能 | 用途 | 主要欄位/內容 |
| --- | --- | --- |
| decisions | AI 決策記錄 | timestamp、voice_text、patients_summary、weather_summary、decision_text、trigger_type |
| patients | 傷員資料 | patient_id、呼吸、回填、意識、priority、reason、gps |
| locations | 裝置 GPS 軌跡 | device_id、lat、lon、accuracy、role、name |
| reports | 會報記錄 | report_id、audio_path、transcription、patients_snapshot、weather_snapshot |
| weather_log | 氣象歷史 | station_id、temperature、humidity、wind_speed、rainfall |
| transcriptions | 語音轉錄 | sender_id、text、source、duration |
| node_status_log | LoRa 節點歷史 | node_id、rssi、snr、battery、pdr |
| system_events | 系統事件 | event_type、device_id、description、severity |
| status_reports / chats | Mac 中繼新增紀錄 | field 狀態快照、聊天紀錄 |
| USB 雙備份 | 資料保存 | 本機即時備份、USB 15 分鐘同步、60 分鐘完整快照、保留 48 份 |
| Replay Web | 離線復盤 | /api/timeline、/api/snapshot、/api/decisions、/api/patients、/audio/{report_id} |

# 十三、已知限制與後續建議

| 項目 | 現況 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| Bonjour/NSD 服務類型衝突 | tcp_server 與 HQCommandServer 都註冊 _linkguard._tcp | 建議將 backend 改為 _linkguard-backend._tcp 或移除 backend Bonjour；前線只發現 HQ。 |
| 離線 IP 偵測 | 部分服務使用 8.8.8.8 偵測本機 IP | 離線救災環境可能回到 127.0.0.1；建議改用更可靠的 LAN IP fallback。 |
| Android 照片上傳 | 審計標示 Android 端目前沒有完整照片上傳 UI/HTTP 流程 | 可參考 iOS PhotoReportView 與 photo_server 8004 實作。 |
| 測試相依 | 部分 async 測試需 pytest-asyncio | 安裝並整理測試 fixture，可提升 tcp_server 與後端資料流驗證。 |
| macOS HQ 與 Android HQ 差距 | Android HQ BackendBridge 接收訊息範圍較 macOS 少 | 若要 Android HQ 作為完整指揮中心，需補 stats/resource/photo/report_summary 等中繼處理。 |

# 十四、文件來源

| 來源 | 使用內容 |
| --- | --- |
| README.md | 系統總覽、服務清單、功能特色、後端模組、測試 |
| files/LinkGuard_平台功能規範.md | iOS、macOS HQ、Android Rescue、Android HQ、跨平台功能對照 |
| files/LinkGuard_系統架構規範.md | 硬體、服務架構、後端服務、Mac-only 模式、主題與通知 |
| files/LinkGuard_JSON通訊協議規範.md | 12 條主要數據流、WiFiMessage、API、AI 提案與三層架構 |
| files/LinkGuard_LoRa韌體規範.md | Heltec 韌體角色、BLE UUID、LoRa Profile、封包與頻率策略 |
| files/LinkGuard_Mac中繼完整轉發規範.md | Mac HQ 中繼、HTTP 多媒體轉發、UDP 中繼、離線能力 |
| DUAL_MODEL_DESIGN.md | 雙模型 AI 決策升級與實作方案 |
| DATA_CHAIN_AUDIT.md / AUDIT_REPORT.md | 資料流審計、已修問題、待辦風險 |

本文件由專案現有規格與審計文件彙整產生，可作為科展展示、簡報附錄或開發交接功能清單。