LinkGuard

AI 災害救援指揮系統

系統開發提示詞完整文件

新竹高工 × 新竹數位實中

科展展示版本 2026

# 系統架構總覽

| 3080 主機 | Qwen2.5 14B INT4 推理、START 檢傷、MQTT、TCP Server、PWS API |
| --- | --- |
| 2060 筆電 | Whisper Large-v3 語音辨識、FastAPI 語音接收 |
| M2 Air | LinkGuardHQ macOS 指揮中心介面 |
| iPad Air M2 | 現場醫療站傷員列表 |
| iOS / Android | 現場救援人員手持終端 |
| RT-AX1800S | 指揮站區網骨幹 |
| LoRa 節點 | 現場長距離通訊備援 |

# 一、3080 主機後端模組

## 1.1 start_triage.py

START 檢傷分類系統，實作真實的三步驟標準評分邏輯。

建立Python模組 start_triage.py

函式1: triage_START(patient: dict) -> dict

輸入:

- breathing_rate: int  # 呼吸次數/分，-1=無呼吸

- capillary_refill: float  # 微血管回填秒數，-1=無脈搏

- can_follow_commands: bool

輸出:

- priority: str  # 黑色/紅色/黃色/綠色

- reason: str  # 繁體中文原因

邏輯:

無呼吸 → 黑色

呼吸>30 → 紅色

回填>2秒或無脈搏 → 紅色

無法遵令 → 紅色

全部正常 → 綠色

函式2: format_for_llm(patients: list) -> str

格式: [傷員N] 優先級：X | 原因：X | 位置：X區

加入 if __name__=="__main__" 測試3個案例

## 1.2 pws_fetcher.py

中央氣象署開放資料 API 串接，取得現場即時氣象資訊。

建立Python模組 pws_fetcher.py

使用中央氣象署開放資料API

API: https://opendata.cwa.gov.tw/api/v1/rest/datastore/O-A0001-001

使用 certifi 處理 SSL 憑證

函式1: fetch_weather(station_id: str, api_key: str) -> dict

回傳: temperature, humidity, wind_speed, rainfall, timestamp

函式2: format_weather_for_llm(weather: dict) -> str

格式: 氣溫:X°C | 濕度:X% | 風速:Xm/s | 雨量:Xmm

加入錯誤處理，API失敗時回傳None

## 1.3 qwen_server.py

Qwen2.5 14B 推理伺服器，整合 START 評分、氣象資料、SQLite 記憶功能。

建立Python模組 qwen_server.py

使用 FastAPI + ollama 套件

模型: linkguard-qwen（Qwen2.5 14B Q4_K_M）

SQLite 記憶功能 (memory.db):

- decisions 表: id, timestamp, voice_text, patients_summary,

weather_summary, decision_text

- context 表: id, key, value

函式 save_decision(...)

函式 get_recent_decisions(n=5) -> str

POST /generate

輸入: voice_text, patients[], weather{}, resources

處理: START評分 → 氣象整合 → 歷史記憶 → Qwen推理

System prompt 包含:

- 完整 START 分類規則

- 黑色=已死亡，不急救，集中資源於紅色

- 歷史決策記錄注入

輸出格式:

【優先處置】/ 【資源調配】/ 【注意事項】/ 【與上次差異】

ollama options:

num_ctx:4096, num_gpu:99, temperature:0.3

GET /history  # 最近10筆

DELETE /history  # 清除記憶

CORS middleware，port 8001

## 1.4 tcp_server.py

TCP Server 與 Bonjour 服務，負責與手機 APP 及指揮中心的雙向通訊。

建立Python模組 tcp_server.py

使用 asyncio + zeroconf

Bonjour:

服務名稱: LinkGuard-Command

類型: _linkguard._tcp.local.

Port: 9000

接收訊息格式:

{type: patient|location|voice_result|ping, data:{}, device_id:str}

處理邏輯:

ping → pong

patient → START評分 → 呼叫qwen_server → broadcast決策

location → 更新設備位置字典

voice_result → 更新語音文字 → 觸發重新生成

broadcast(message) → 推播給所有連線客戶端

斷線客戶端自動清理

啟動時確認qwen_server在8001有回應

## 1.5 mqtt_broker.py

MQTT 訂閱模組，接收 LoRa 節點回傳的現場狀態數據。

建立Python模組 mqtt_broker.py

使用 paho-mqtt

MQTT: localhost:1883

訂閱: linkguard/nodes/#

節點訊息格式:

{node_id, rssi, battery, location:{lat,lon}, timestamp}

函式 on_message → 更新節點狀態字典

函式 get_node_status() -> dict

函式 format_nodes_for_llm() -> str

格式: [節點X] 電量:X% | RSSI:X | 位置:X,X

斷線自動重連

# 二、2060 筆電 Whisper 模組

## 2.1 whisper_server.py

Whisper Large-v3 語音辨識伺服器，接收手機 APP 上傳的音訊並回傳文字。

建立Python模組 whisper_server.py

使用 faster-whisper + FastAPI

啟動時載入:

WhisperModel("large-v3", device="cuda", compute_type="float16")

POST /transcribe

接收: multipart/form-data 音訊檔案（wav/m4a/mp3）

處理: faster-whisper 轉錄，language="zh"

回傳: {text: str, language: str, duration: float}

POST /transcribe 完成後自動 POST 到:

tcp_server（192.168.50.34:9000）

格式: {type:voice_result, data:{text:...}, device_id:whisper}

CORS middleware，port 8002

加入 if __name__=="__main__" 用uvicorn啟動

# 三、iOS APP（SwiftUI）

## 3.1 傷員表單 PatientFormView.swift

新增 PatientFormView.swift

欄位:

- patient_id: 自動生成 P+時間戳

- location: String TextField

- breathing_rate: Int（-1=無呼吸）

- capillary_refill: Double（-1=無脈搏）

- can_follow_commands: Bool Toggle

送出: 組合JSON透過現有NWConnection送出

{type:patient, data:{...}, device_id:UIDevice identifierForVendor}

## 3.2 決策顯示 DecisionView.swift

新增 DecisionView.swift

接收TCP推播:

{type:decision, data:{decision:str, patients:[]}, timestamp:str}

UI元素:

- 決策文字 ScrollView（大字體）

- 傷員列表含優先級顏色標籤

紅色/黑色/黃色/綠色

- 時間戳記

- 收到新決策震動提示 UINotificationFeedbackGenerator

## 3.3 語音輸入

使用 AVFoundation 錄音

錄音完成 → HTTP POST 到 2060筆電:8002/transcribe

Content-Type: multipart/form-data

顯示錄音中狀態 / 上傳進度

## 3.4 iPad 優化

偵測 UIDevice.current.userInterfaceIdiom == .pad

iPad 使用 NavigationSplitView 三欄:

左欄(280px): 功能選單

中欄(400px): 傷員列表 PatientListView

右欄(剩餘): 決策+地圖 CommandDisplayView

PatientListView:

- 優先級顏色背景Card

- 傷員ID 36pt / 位置 24pt / 檢傷結果 18pt

- TCP收到新數據自動刷新

CommandDisplayView:

- 上半: 指揮決策文字 28pt

有紅色傷員 → 橘色背景警示

- 下半: MapKit地圖人員位置標記

WeatherBarView: 頂部常駐氣象列

氣溫 | 濕度 | 風速 | 雨量

外接31.5吋螢幕: UIScene多視窗

外接螢幕 → CommandDisplayView全螢幕

iPad本身 → PatientListView+操作

右下角FAB快速傷員輸入

iPad鍵盤快捷鍵: Command+Return 送出

## 3.5 ContentView.swift 修改

底部TabBar新增:

- 傷員回報（PatientFormView）

- 指揮決策（DecisionView）

保留所有現有功能不變

# 四、Android APP（Kotlin）

## 4.1 傷員表單 PatientFormFragment.kt

新增 PatientFormFragment.kt

使用 Jetpack Compose

欄位:

- patient_id: P+System.currentTimeMillis()

- location: TextField

- breathing_rate: NumberField（-1=無呼吸）

- capillary_refill: NumberField（-1=無脈搏）

- can_follow_commands: Switch

送出: JSON透過現有ServerSocket/NsdManager連線送出

{type:patient, data:{...}, device_id:Settings.Secure.ANDROID_ID}

## 4.2 決策顯示 DecisionFragment.kt

新增 DecisionFragment.kt

使用 Jetpack Compose

UI元素:

- 決策文字 LazyColumn 大字體

- 傷員列表含優先級顏色Card

Color.Red / Color.Black / Color.Green / Color.Yellow

- 時間戳記

- 收到新決策震動提示 Vibrator

## 4.3 語音輸入

使用 MediaRecorder 錄音

錄音完成 → HTTP POST 到 2060筆電:8002/transcribe

顯示錄音中狀態 / 上傳進度

## 4.4 MainActivity.kt 修改

底部 NavigationBar 新增:

- 傷員回報

- 指揮決策

保留所有現有功能不變

# 五、開發進度追蹤

| 模組 | 狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| start_triage.py | ✅ 完成 | 三項測試案例通過 |
| pws_fetcher.py | ✅ 完成 | SSL修復，API正常 |
| qwen_server.py | ✅ 完成 | SQLite記憶、port 8001 |
| tcp_server.py | ✅ 完成 | Bonjour已註冊 port 9000 |
| mqtt_broker.py | 待開發 |  |
| whisper_server.py | 待開發 | 2060筆電 |
| iOS PatientFormView | 待開發 |  |
| iOS DecisionView | 待開發 |  |
| iOS 語音輸入 | 待開發 | 需Whisper完成 |
| iOS iPad優化 | 待開發 |  |
| Android PatientForm | 待開發 |  |
| Android Decision | 待開發 |  |
| Android 語音輸入 | 待開發 | 需Whisper完成 |

# 六、科展衝刺時間軸

| 第1週 4/1-4/7 | Qwen2.5部署完成、Whisper後端、START評分 ← 已完成 |
| --- | --- |
| 第2週 4/8-4/14 | TCP整合、PWS串接、手機APP語音輸入 |
| 第3週 4/15-4/21 | M2 Air指揮中心新功能、系統整合測試 |
| 4/22 | 完整流程演練 |
| 4/23 | 科展展示 |

# 七、硬體設備清單

| 3080主機 | ASUS PRIME B760M-A + Core Ultra 7 265K + RTX 3080 |
| --- | --- |
| 2060筆電 | Whisper Large-v3 推理 |
| M2 Air | LinkGuardHQ macOS 指揮中心 |
| iPad Air M2 | 現場醫療站 |
| 31.5吋顯示器 | 指揮站主螢幕（接M2 Air） |
| Quest 2 | AR態勢感知介面 |
| RT-AX1800S | 指揮站區網骨幹 |
| LoRa節點 | 現場長距離通訊備援 |
| 1.7m鋁擠型訊號塔 | LoRa高增益天線架高 |
| EAP225-Outdoor | WiFi覆蓋延伸至500m |