LinkGuard

AI 災害救援指揮系統

完整系統開發提示詞總文件

新竹高工 × 新竹數位實中

科展展示版本  |  2026

4/23 科展展示

# 一、系統總覽

| 硬體 | 角色 | 主要任務 |
| --- | --- | --- |
| 3080 主機 | 推理伺服器 | Qwen2.5 14B、START評分、TCP、MQTT、PWS、備份 |
| 2060 筆電 | 語音辨識 | Whisper Large-v3、FastAPI |
| M2 Air | 指揮中心 | LinkGuardHQ macOS、31.5吋外接顯示 |
| iPad Air M2 | 現場醫療站 | LinkGuard iPadOS 傷員列表 |
| iOS 手機 | 現場終端 | LinkGuard iOS 回報+電台 |
| Android 手機 | 現場終端 | LinkGuard Android 回報+電台 |
| RT-AX1800S | 區網骨幹 | 指揮站WiFi，連接所有設備 |
| LoRa 節點 | 現場通訊 | 長距離備援通訊 |

| 服務 | 主機 | 端口 | 協議 |
| --- | --- | --- | --- |
| tcp_server | 3080主機 | 9000 | TCP + Bonjour |
| qwen_server | 3080主機 | 8001 | HTTP (FastAPI) |
| udp_server | 3080主機 | 9001 | UDP |
| http_server | 3080主機 | 8003 | HTTP (FastAPI) |
| mqtt_broker | 3080主機 | 1883 | MQTT |
| whisper_server | 2060筆電 | 8002 | HTTP (FastAPI) |
| replay/server | USB任意電腦 | 5000 | HTTP (Flask) |

# 二、開發進度追蹤

| 模組 | 狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| start_triage.py | ✅ 完成 | 三項測試案例通過 |
| pws_fetcher.py | ✅ 完成 | SSL修復，API正常 |
| qwen_server.py | ✅ 完成 | SQLite記憶、port 8001 |
| tcp_server.py | ✅ 完成 | Bonjour已註冊 port 9000 |
| linkguard_db.py | 待開發 | 統一資料庫，優先開發 |
| mqtt_broker.py | 待開發 |  |
| whisper_server.py | 待開發 | 2060筆電 |
| udp_server.py | 待開發 | 即時語音廣播 |
| http_server.py | 待開發 | 固定會報上傳 |
| usb_backup.py | 待開發 | 雙備份管理 |
| replay/server.py | 待開發 | 跨平台回放程式 |
| iOS PatientFormView | 待開發 |  |
| iOS DecisionView | 待開發 |  |
| iOS RadioView | 待開發 | 電台功能 |
| iOS 語音輸入 | 待開發 | 需Whisper完成 |
| iOS iPad優化 | 待開發 |  |
| Android PatientForm | 待開發 |  |
| Android Decision | 待開發 |  |
| Android RadioFragment | 待開發 | 電台功能 |
| Android 語音輸入 | 待開發 | 需Whisper完成 |
| M2 Air ReportsDashboard | 待開發 | 會報儀表板 |

# 三、後端模組提示詞（3080 主機）

| 3.1 | linkguard_db.py | 3080 主機 | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

統一資料庫模組，所有其他模組都依賴此模組，優先開發。

建立Python模組 linkguard_db.py

使用SQLite，啟動時執行 PRAGMA journal_mode=WAL

資料庫路徑: ./data/linkguard.db

建立8個資料表：

1. decisions

id, timestamp, voice_text, patients_summary,

weather_summary, decision_text, trigger_type

2. patients

id, patient_id(UNIQUE), timestamp, device_id,

breathing_rate, capillary_refill, can_follow_commands,

location_desc, location_lat, location_lon,

priority, reason, notes, updated_at

3. locations

id, timestamp, device_id, name, role, lat, lon, accuracy

4. reports

id, report_id(UNIQUE), timestamp, sender_id, sender_name,

audio_path, transcription, location_lat, location_lon,

location_desc, patients_snapshot, weather_snapshot

5. weather_log

id, timestamp, station_id, temperature, humidity,

wind_speed, rainfall, obs_time

6. transcriptions

id, timestamp, sender_id, text, source, duration, report_id

7. node_status_log

id, timestamp, node_id, rssi, snr, battery,

lat, lon, pdr, online

8. system_events

id, timestamp, event_type, device_id, description, severity

寫入函式（全部加錯誤處理）：

save_decision(voice_text, patients_summary, weather_summary,

decision_text, trigger_type)

save_patient(patient_dict)  # upsert，相同patient_id更新

save_location(device_id, name, role, lat, lon, accuracy)

save_report(report_dict)

save_weather(weather_dict)

save_transcription(sender_id, text, source, duration, report_id=None)

save_node_status(node_dict)

log_event(event_type, device_id, description, severity='info')

查詢函式：

get_recent_decisions(n=5) -> list

get_all_patients() -> list

get_locations_since(timestamp) -> list

get_reports(limit=20) -> list

get_weather_history(hours=24) -> list

get_transcriptions(limit=50) -> list

get_node_history(node_id, hours=1) -> list

get_events_since(timestamp) -> list

加入 if __name__=='__main__' 初始化測試

| 3.2 | start_triage.py | 3080 主機 | ✅ 完成 |
| --- | --- | --- | --- |

已完成，三項測試案例通過。需修改為使用 linkguard_db 儲存結果。

修改 start_triage.py

import linkguard_db

在 triage_START() 完成後呼叫 linkguard_db.save_patient()

| 3.3 | pws_fetcher.py | 3080 主機 | ✅ 完成 |
| --- | --- | --- | --- |

已完成。需修改為使用 linkguard_db 儲存氣象歷史。

修改 pws_fetcher.py

import linkguard_db

fetch_weather() 成功後呼叫 linkguard_db.save_weather()

| 3.4 | qwen_server.py | 3080 主機 | ✅ 完成 |
| --- | --- | --- | --- |

已完成。需修改為使用 linkguard_db 取代原有的 memory.db。

修改 qwen_server.py

移除原有的 memory.db SQLite程式碼

改用 linkguard_db.save_decision()

改用 linkguard_db.get_recent_decisions()

System prompt修正：

加入：黑色優先級=已死亡，不進行急救，

集中資源於紅色傷患

ollama options：

model: linkguard-qwen

num_ctx: 4096

num_gpu: 99

temperature: 0.3

| 3.5 | tcp_server.py | 3080 主機 | ✅ 完成 |
| --- | --- | --- | --- |

已完成。需修改為使用 linkguard_db 記錄所有事件。

修改 tcp_server.py

import linkguard_db

客戶端連線時: log_event('connect', device_id, ...)

客戶端斷線時: log_event('disconnect', device_id, ...)

收到location: save_location(...)

收到patient: save_patient(...)

| 3.6 | mqtt_broker.py | 3080 主機 | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

建立Python模組 mqtt_broker.py

使用 paho-mqtt

MQTT: localhost:1883

訂閱: linkguard/nodes/#

節點訊息格式：

{node_id, rssi, snr, battery, location:{lat,lon}, pdr, timestamp}

on_message():

解析訊息

更新節點狀態字典

呼叫 linkguard_db.save_node_status()

透過TCP推播node_status給所有裝置

get_node_status() -> dict

format_nodes_for_llm() -> str

格式: [節點X] 電量:X% | RSSI:X | 位置:X,X

斷線自動重連

加入 if __name__=='__main__' 啟動監聽

| 3.7 | udp_server.py | 3080 主機 | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

即時語音廣播服務，處理電台即時廣播模式。

建立Python模組 udp_server.py

監聽 0.0.0.0:9001 UDP

UDP封包格式（二進位）：

前4 bytes: magic = 0x4C474244

接著2 bytes: device_id長度

接著N bytes: device_id UTF-8

接著4 bytes: sequence序號

接著8 bytes: timestamp毫秒

剩餘: PCM 16bit 16kHz mono音訊數據

處理邏輯：

1. 解析封包標頭，驗證magic bytes

2. 廣播音訊數據給所有其他UDP客戶端

3. 累積同一sender的音訊數據到 audio_buffer

4. 靜音超過1秒或收到stop訊號：

將累積音訊POST到 whisper_server:8002/transcribe

附帶sender_id

呼叫 linkguard_db.save_transcription()

全域狀態：

udp_clients: dict  # {device_id: (ip, port)}

audio_buffer: dict  # {device_id: bytes}

last_packet: dict  # {device_id: timestamp}

整合進 tcp_server.py：

type=='voice_broadcast' + action=='start'

→ 推播 voice_broadcast_rx action='start' 給所有裝置

type=='voice_broadcast' + action=='stop'

→ 推播 voice_broadcast_rx action='stop'

加入 if __name__=='__main__' 啟動

| 3.8 | http_server.py | 3080 主機 | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

固定會報上傳服務，處理電台固定會報模式。

建立Python模組 http_server.py

使用 FastAPI，port 8003

POST /report

接收 multipart/form-data：

audio: File（m4a/wav）

device_id, sender_name: str

location_lat, location_lon: float

location_desc: str

patients_snapshot: str（JSON字串）

weather_snapshot: str（JSON字串）

timestamp: str

處理流程：

1. 生成 report_id = RPT-YYYYMMDD-NNN

2. 儲存音訊到 ./reports/audio/{report_id}.m4a

3. POST音訊到 whisper_server:8002/transcribe

4. 呼叫 linkguard_db.save_report()

5. 呼叫 linkguard_db.save_transcription()

6. 複製音訊到USB（呼叫 usb_backup.sync_audio()）

7. 透過TCP推播 report_summary 給所有裝置

8. 回傳 {status, report_id, transcription, timestamp}

上傳失敗處理：

本地暫存到 ./reports/pending/

背景任務每60秒重試，最多3次

GET /reports → 最近20筆會報列表

GET /audio/{report_id} → 音訊檔案串流

CORS middleware，加入 if __name__=='__main__'

| 3.9 | usb_backup.py | 3080 主機 | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

USB雙備份管理，所有數據同時備份到本機和USB隨身碟。

建立Python模組 usb_backup.py

USB自動偵測：

Windows: 掃描 D:/E:/F:/G:/ 找容量>1GB的隨身碟

Mac/Linux: 掃描 /Volumes/ 或 /media/

USB目錄結構：

{USB_ROOT}/LinkGuard/

├─ data/linkguard.db

├─ reports/audio/

├─ backup/linkguard_{timestamp}.db

└─ replay/（回放程式）

detect_usb() -> str | None

sync_db()

複製 ./data/linkguard.db 到USB

同時更新本機 ./data/linkguard_local_backup.db

sync_audio(report_id)

複製單一音訊到 {USB}/LinkGuard/reports/audio/

create_timed_backup()

複製db到 {USB}/LinkGuard/backup/linkguard_{timestamp}.db

保留最近48個備份，超過自動刪除最舊

full_backup()

sync_db()

複製所有音訊

create_timed_backup()

寫入 backup_manifest.json：

{backup_time, db_size_mb, audio_count,

patient_count, report_count, decision_count}

deploy_replay(usb_path)

複製 replay/ 資料夾到USB

生成 start.bat 和 start.sh

定時任務（背景執行）：

每15分鐘: sync_db()

每60分鐘: create_timed_backup()

啟動時：

detect_usb()

有USB → full_backup() + deploy_replay()

無USB → log警告，繼續運行

加入 if __name__=='__main__' 測試

# 四、2060 筆電模組提示詞

| 4.1 | whisper_server.py | 2060 筆電 | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

建立Python模組 whisper_server.py

使用 faster-whisper + FastAPI

啟動時載入：

WhisperModel('large-v3', device='cuda', compute_type='float16')

POST /transcribe

接收 multipart/form-data 音訊檔案（wav/m4a/mp3）

處理：faster-whisper轉錄，language='zh'

回傳：{text, language, duration}

轉錄完成後自動POST到 tcp_server:9000：

{type:'voice_result',

data:{text, language, duration, source, sender_id},

device_id:'whisper-server',

timestamp:ISO8601}

CORS middleware，port 8002

加入 if __name__=='__main__' 用uvicorn啟動

| 4.2 | replay/server.py | USB任意電腦 | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

跨平台回放程式，插入USB後雙擊啟動，自動開啟瀏覽器。

建立 Flask Web回放程式

依賴：flask, sqlite3（內建）

port: 5000

啟動時：

偵測同目錄的 linkguard.db

找不到時掃描上層 data/linkguard.db

自動開啟瀏覽器 http://localhost:5000

API endpoints：

GET /api/timeline

回傳 {start, end, events:[{timestamp,type,summary,id}]}

GET /api/snapshot?timestamp=ISO8601

回傳指定時間點完整狀態：

{patients, locations, weather, nodes,

latest_decision, active_reports}

GET /api/decisions?since=&until=

GET /api/patients?timestamp=

GET /api/locations?since=&until=

GET /api/reports?limit=20

GET /api/transcriptions?since=&until=

GET /api/nodes?since=&until=

GET /audio/<report_id>  # Range request支援

GET /  # 完整HTML回放介面

HTML介面（單一檔案，內嵌CSS+JS）：

頂部控制列：

播放/暫停按鈕

時間軸滑桿

速度 1x/2x/4x/8x

當前時間顯示

左欄（280px）：

傷員列表（優先級顏色背景）

LoRa節點狀態

氣象資料面板

中間欄：

Leaflet.js地圖（CDN）

人員位置標記+軌跡線

LoRa節點位置

右欄（320px）：

指揮決策歷史

語音轉錄歷史

會報列表（點擊播放音訊）

底部事件軸：

水平時間軸，標記所有事件

不同顏色代表不同類型

點擊跳到該時間點

回放邏輯（JS）：

setInterval每秒更新

根據播放時間呼叫 /api/snapshot

速度控制影響時間推進

經過會報時間點自動播放音訊

start.bat: @echo off / python server.py / pause

start.sh: #!/bin/bash / python3 server.py

# 五、iOS APP 提示詞（SwiftUI）

| 5.1 | PatientFormView.swift | iOS / iPadOS | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

新增 PatientFormView.swift

欄位：

patient_id: 自動生成 P+時間戳

location: String TextField

breathing_rate: Int（-1=無呼吸）

capillary_refill: Double（-1=無脈搏）

can_follow_commands: Bool Toggle

notes: String TextField（可選）

送出時自動附上：

當下GPS位置（CoreLocation）

組合JSON透過現有NWConnection送出：

{type:'patient',

data:{id,breathing_rate,capillary_refill,

can_follow_commands,location,gps:{lat,lon},notes},

device_id:UIDevice.identifierForVendor,

timestamp:ISO8601}

| 5.2 | DecisionView.swift | iOS / iPadOS | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

新增 DecisionView.swift

接收TCP推播 type=='decision'：

{decision:str, patients:[], weather:{}, trigger:str}

UI元素：

決策文字 ScrollView（大字體）

傷員列表含優先級顏色標籤

紅色/黑色/黃色/綠色

氣象資料小面板

時間戳記

收到新決策：UINotificationFeedbackGenerator震動

| 5.3 | RadioView.swift | iOS / iPadOS | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

電台功能，支援即時廣播和固定會報兩種模式。

新增 RadioView.swift

頂部：模式切換按鈕

[即時廣播] [固定會報]

即時廣播模式：

大型圓形按鈕（按住說話）

使用 AVAudioEngine 錄音

按住：

TCP發送 {type:'voice_broadcast', data:{action:'start',

sender_name:str}}

UDP串流PCM到 3080主機:9001

每20ms發送一個封包

放開：

TCP發送 action='stop'

停止UDP串流

UDP實作：

使用 Network.framework NWConnection UDP

封包格式按規範文件二進位格式

收到廣播：

接收UDP封包

AVAudioPlayer播放

顯示當前廣播者名稱

固定會報模式：

大型圓形錄音按鈕

未錄音：灰色麥克風

錄音中：紅色動態波形動畫

按一下開始（AVAudioRecorder）

再按一下停止，自動上傳：

顯示上傳進度條

附上GPS位置（CoreLocation）

附上傷員列表快照

附上氣象資料快照

HTTP POST multipart/form-data

到 http://192.168.50.34:8003/report

上傳成功：綠色勾勾 + report_id

上傳失敗：紅色錯誤 + 重試按鈕

底部會報歷史：最近5筆

時間、發送者、前50字轉錄

點擊展開完整內容

收到report_summary推播：

震動提示

更新會報列表

| 5.4 | iPad 優化 | iPadOS | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

偵測 UIDevice.current.userInterfaceIdiom == .pad

iPad使用 NavigationSplitView 三欄：

左欄(280px): 功能選單

中欄(400px): PatientListView

右欄(剩餘): CommandDisplayView

PatientListView：

優先級顏色背景Card

傷員ID 36pt / 位置 24pt / 結果 18pt

TCP收到新數據自動刷新

CommandDisplayView：

上半：指揮決策文字 28pt

有紅色傷患 → 橘色背景警示

下半：MapKit地圖人員位置

WeatherBarView：頂部常駐氣象列

外接31.5吋：UIScene多視窗

外接螢幕 → CommandDisplayView全螢幕

iPad本身 → PatientListView+操作

右下角FAB快速傷員輸入

iPad鍵盤快捷鍵：Command+Return送出

| 5.5 | ContentView.swift 修改 | iOS / iPadOS | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

底部TabBar新增：

傷員回報（PatientFormView）

指揮決策（DecisionView）

電台（RadioView）

保留所有現有功能不變

# 六、Android APP 提示詞（Kotlin）

| 6.1 | PatientFormFragment.kt | Android | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

新增 PatientFormFragment.kt

使用 Jetpack Compose

欄位：

patient_id: P+System.currentTimeMillis()

location: TextField

breathing_rate: NumberField（-1=無呼吸）

capillary_refill: NumberField（-1=無脈搏）

can_follow_commands: Switch

notes: TextField（可選）

送出時自動附上GPS（FusedLocationProvider）

JSON透過現有ServerSocket/NsdManager送出：

{type:'patient',

data:{id,breathing_rate,capillary_refill,

can_follow_commands,location,gps:{lat,lon},notes},

device_id:Settings.Secure.ANDROID_ID,

timestamp:ISO8601}

| 6.2 | DecisionFragment.kt | Android | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

新增 DecisionFragment.kt

使用 Jetpack Compose

接收TCP推播 type=='decision'

UI元素：

決策文字 LazyColumn 大字體

傷員列表含優先級顏色Card

Color.Red/Black/Green/Yellow

氣象資料

時間戳記

收到新決策：Vibrator震動

| 6.3 | RadioFragment.kt | Android | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

與iOS RadioView對應的Android電台功能。

新增 RadioFragment.kt

使用 Jetpack Compose

即時廣播：

使用 AudioRecord 錄音

採樣率 16000Hz, 16bit, mono

使用 DatagramSocket 發送UDP封包到 3080主機:9001

每20ms發送一個PCM封包

封包格式按規範文件二進位格式

收到廣播：AudioTrack播放

固定會報：

使用 MediaRecorder 錄音（.m4a格式）

停止後使用 OkHttp 上傳 multipart/form-data

附上 FusedLocationProvider GPS數據

附上傷員列表和氣象快照

收到report_summary推播：

Vibrator震動

更新會報列表

| 6.4 | MainActivity.kt 修改 | Android | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

底部 NavigationBar 新增：

傷員回報（PatientFormFragment）

指揮決策（DecisionFragment）

電台（RadioFragment）

保留所有現有功能不變

# 七、M2 Air 指揮中心提示詞（SwiftUI macOS）

| 7.1 | ReportsDashboardView.swift | M2 Air macOS | 待開發 |
| --- | --- | --- | --- |

會報儀表板，顯示所有固定會報並支援音訊回放。

新增 ReportsDashboardView.swift（macOS）

會報列表（LazyVStack）：

每筆Card顯示：

時間戳記

發送者名稱

位置描述

完整轉錄文字（可展開/收合）

播放音訊按鈕（AVPlayer串流）

當時傷員快照（摺疊顯示）

當時氣象資料

收到新會報時：

NSUserNotification系統通知

列表自動捲動到最新

匯出功能：

匯出所有會報為PDF報告

包含時間軸、轉錄文字、位置

ContentView.swift新增 ReportsDashboard 到側邊欄

# 八、科展衝刺時間軸

| 日期 | 目標 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| 4/1-4/2（今天） | linkguard_db.py + 修改現有模組 | 🔴 最高 |
| 4/3-4/4 | mqtt_broker.py + udp_server.py | 🔴 最高 |
| 4/5-4/6 | http_server.py + whisper_server.py（2060） | 🔴 最高 |
| 4/7-4/8 | usb_backup.py + 系統整合測試 | 🔴 最高 |
| 4/9-4/11 | iOS PatientFormView + DecisionView + RadioView | 🟠 高 |
| 4/12-4/14 | Android 三個Fragment + iPad優化 | 🟠 高 |
| 4/15-4/17 | M2 Air ReportsDashboard + 儀表板整合 | 🟡 中 |
| 4/18-4/19 | replay/server.py（USB回放程式） | 🟡 中 |
| 4/20-4/21 | 完整系統整合測試 + 除錯 | 🔴 最高 |
| 4/22 | 展示流程演練 + 備份測試 | 🔴 最高 |
| 4/23 | 科展展示 | 🎯 |